常州市局前街小学（本部校区）校安改造工程

智能化项目招标文件草稿

常天政采标（2016）9号

（预公告）

采 购 人：常州市局前街小学

采购机构：常州市天宁区政府采购中心

2016年3月

目    录

第一章   总  则	4

第二章 投标文件	7

第三章 投标文件密封和递交	10

第四章 投标报价	11

第五章  开标、评标、定标	12

第六章 评标标准	15

第七章 购置清单及项目功能技术需求书	20

第八章 格式附表	44

常州市局前街小学（本部校区）校安改造工程智能化项目招标公告

常天政采标[2016]9号

常州市天宁区政府采购中心受常州市局前街小学委托，现就局前街小学（本部校区）校安改造工程智能化项目采购项目进行公开招标。现将有关事项公告如下,欢迎符合条件的单位投标报名:

一、招标内容

1、项目招标范围

常州市局前街小学（本部）校安改造工程智能化项目图纸和清单范围内的智能化深化设计、设备供应、安装、调试、培训、保修。中标单位除负责完成项目的深化设计、设备安装、调试、验收外，还须负责配合整个系统中各种软件安装调试验收工作，直至整个系统验收合格。本项目合同为固定总价合同。

2、现场条件

A、施工用水、电：施工用水用电量由中标人提出用量要求，由招标单位配合提供接驳点，中标人承担水、电费用及总包配合费用。

B、本项目工期为90天，因此，投标人在编制施工组织设计时，应充分考虑到以上因素，若在项目施工过程中出现交叉时，则投标人应服从招标人、监理单位的统一协调、管理及安排。

二、投标人必须符合下列条件

1、投标人必须符合《政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、投标人具有有效的建筑智能化工程专业承包贰级（或以上）；或建筑智能化工程设计与施工一体化贰级（或以上）；新资质为电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

3、投标人具备有效的安全生产许可证；

4、拟派本项目的项目经理必须为投标人在职人员，具有机电工程专业一级注册建造师资格，并有安全生产考核合格证B证，且无在建工程；

5、投标人自2012年1月1日以来具有单项合同金额不低于500万元的智能化（非住宅小区）成功案例至少1项，时间以合同签订时间为准,并已验收且有合法有效的验收证明（该合同必须经公共资源交易中心、政府采购中心、政府采购代理机构等部门备案）；

6、投标人能提供及时有效的本地化售后服务，公司总部不在常州的须在常州市设有工商注册的直属固定服务机构(分公司或子公司)；

7、本项目不接受联合体投标；

8、投标人须提供综合布线系统、网络系统设备（核心交换机、无线AP及控制器、认证网关、网管软件）系统、安防系统（如：摄像机、磁盘阵列、监控平台软件）、会议（如：功放、音箱）及多媒体信息发布系统产品（LED显示屏）、多媒体教学设备(教学多媒体互动触摸一体机、录播系统、校园电视台)的生产厂商针对本项目的免费三年质量保证承诺书（综合布线产品为20年以上）；

9、本项目的设计单位不得参与本项目的投标。

三、投标报名及招标文件领取时间和地点：

时间：2016年X 月X日至2016年X 月X 日（正常工作时间），过期采购中心将不予受理

地点：常州市天宁区政府采购中心

地址：常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1752室

其他有关事项：符合投标人资格条件且资料齐全的领取招标文件，领取文件后投标人应于标前答疑会前按要求缴纳投标保证金壹拾伍万元整，由投标人以银行转账方式自行将投标保证金交至下列账户，并持相关凭证到常州市天宁区政府采购中心换取相关收据凭证。

开户名称：常州市天宁区政府非税收入专户

银行账号：8983204010101211000001690

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行（备注栏注明：常州市天宁区政府采购中心）

投标报名时须携带以下资料原件及复印件各一套（复印件须加盖报名单位公章）：

（1）企业法人营业执照副本,税务登记证副本，公司总部不在常州的，须提供常州市直属固定服务机构(分公司或子公司)的营业执照副本；

（2）法人代表授权委托书，受托人必须为本单位职工，提供身份证、劳动合同和近三个月社保缴费证明（需有当地社保盖章）；

（3）提供上年度（2015年）财务状况报告；

（4）公告中涉及的资质等证书；

（5）业绩及其他证明材料。

四、标前答疑会时间和地点：

时间：2016年 X月 X 日下午1：30

地点：常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1788室

五、投标截止/开标时间、地点：

投标截止开标时间：2016年 X 月 X 日下午1：30

投标截止开标地点：常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1788室

六、本次招标联系事项：：

联 系 人：张伟刚

联系电话：0519-69660759

联系地址：常州市天宁区政府采购中心（竹林北路256号、天宁科技促进中心1752室）

采购单位联系人：凌志伟               联系电话：13515255138

采购单位踏勘现场联系人：凌志伟       联系电话：13515255138

常州市天宁区政府采购中心

2016年3 月 18 日

# 第一章   总  则

一、招标项目：

1、项目招标范围

常州市局前街小学（本部）智能化项目的深化设计、设备供应、安装、系统集成、调试、培训、保修。中标单位负责完成项目的深化设计、设备安装、调试、直至整个系统稳定运行，验收合格。本项目合同为固定总价合同。

2、现场条件

A、施工用水、电：施工用水用电量由中标人提出用量要求，由招标单位配合提供接驳点，中标人承担水、电费用及总包配合费用。

B、本项目工期为   90  天，因此，投标人在编制施工组织设计时，应充分考虑到以上因素，若在项目施工过程中出现交叉时，则投标人应服从招标人、监理单位的统一协调、管理及安排。

二、投标人的资格要求：

1、投标人必须符合《政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、投标人具有有效的建筑智能化工程专业承包贰级（或以上）；或建筑智能化工程设计与施工一体化贰级（或以上）；新资质为电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

3、投标人具备有效的安全生产许可证；

4、拟派本项目的项目经理必须为投标人在职人员，具有机电工程专业一级注册建造师资格，并有安全生产考核合格证B证，且无在建工程；

5、投标人自2012年1月1日以来具有单项合同金额不低于500万元的智能化（非住宅小区）成功案例至少1项，时间以合同签订时间为准,并已验收且有合法有效的验收证明（该合同必须是经公共资源交易中心、政府采购中心、政府采购代理机构等部门备案。）；

6、投标人能提供及时有效的本地化售后服务，公司总部不在常州的须在常州市设有工商注册的直属固定服务机构(分公司或子公司)；

7、本项目不接受联合体投标；

8、投标人须提供综合布线系统、网络系统设备（核心交换机、无线AP及控制器、认证网关、网管软件）系统、安防系统（如：摄像机、磁盘阵列、监控平台软件）、会议（如：功放、音箱）及多媒体信息发布系统产品（LED显示屏）、多媒体教学设备(教学多媒体互动触摸一体机、录播系统、校园电视台)的生产厂商针对本项目的免费三年质量保证承诺书（综合布线产品为20年以上）；

9、本项目的设计单位不得参与本项目的投标。

三、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、招标文件

１、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

２、招标文件的澄清、修改

投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑会议3日前以书面形式向招标人提出，如无疑问或未书面提出，视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。招标人作出的澄清修改和变更将公告通知所有招标文件收受人。

招标文件各项条款最终解释权归常州市天宁区政府采购中心，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或变更，并公告通知所有投标人。

招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更公告通知所有招标文件收受人。

五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

# 第二章 投标文件

六、投标文件组成

一式三份，一份正本，两份副本。投标文件应当符合招标文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

1、公司情况说明：

公司简介、技术力量、单位信誉、已完成政府采购项目的情况，已实施同类型项目一览表。

2、投标报价单：

投标报价的具体要求见招标文件第四章。

3、技术参数偏离表，(提供投标产品的彩页/样本/技术资料等，评标以此为依据,须盖产品制造商公章方为有效,彩页单独封包，注明项目名称和投标单位名称）

4、项目实施方案，技术支持和培训，产品售后服务：

①、投标人根据采购需求（见第七章）制定本项目技术和实施方案，应当包括如下主题：

●  项目技术方案

●  项目组织实施和管理计划

●  培训计划(含培训承诺中的所有培训，费用均由投标方负担)

●  售后服务措施及承诺

●  技术支持计划

●  其他。

②、投标人针对本项目提供的优惠承诺及其他。

5、所需提供的其他资料(在投标文件中提供复印件,原件在投标截止时间前携带至开标现场备查,属于投标人资格证明材料的必须提供原件,否则作为无效投标文件处理)：

1、合法有效的企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证，公司总部不在常州的，须提供在常州市直属固定服务机构(分公司或子公司)的营业执照。

2、法人代表证明、法人代表授权委托书、投标人声明函（正本提供原件，副本复印件）。

3、安全生产许可证。

4、建筑智能化工程专业承包二级（或以上）；或建筑智能化工程设计与施工一体化二级（或以上）；新资质为电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书。

5、投标人拟派本项目的项目经理必须为投标人在职人员，具有机电工程专业一级注册建造师资格，并有安全生产考核合格证B证，且无在建工程。

6、投标人自2012年1月1日以来具有单项合同金额不低于500万元的智能化（非住宅小区）成功案例至少1项，时间以合同签订时间为准,并已验收且有合法有效的验收证明（该合同必须是经公共资源交易中心、政府采购中心、政府采购代理机构等部门备案）。

7、投标人须提供综合布线系统、网络系统设备（核心交换机、无线AP及控制器、认证网关、网管软件）系统、安防系统（如：摄像机、磁盘阵列、监控平台软件）、会议（如：功放、音箱）及多媒体信息发布系统产品（LED显示屏）、多媒体教学设备(教学多媒体互动触摸一体机、录播系统、校园电视台)的生产厂商针对本项目的免费三年质量保证承诺书（综合布线产品为20年以上）。

8、投标单位参与本项目的技术人员一览表（提供姓名、学历、年龄、资质证书情况、以往参加类似项目情况、在本项目中的责任等），明确负责本项目的项目经理、技术负责人，提供相关人员的职称或资格证书复印件。

9、投标人其他资格证明材料以及评分相关的其他材料。

10、招标文件附件清单所列设备品牌型号为招标人为了说明设备技术参数所推荐的品牌型号，并不具有指向性。投标人可以选择性能指标不低于该推荐品牌型号的其它品牌型号产品予以替代，但投标人应提供第三方权威机构的检测报告予以相应证明。

## 七、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。

## 八、投标文件的制作应当符合以下要求

1、投标人应准备投标文件的正本1套，副本2套，在每一份投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、投标文件正本必须打印。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

5、投标人的投标文件应制作评分索引目录。

## 九、在投标截止时间之前的密封完好的投标均为可以接受的投标。

## 十、投标保证金

1、投标人投标时须按投标须知的要求在投标前向招标人交纳投标保证金壹拾伍万元整（以到账为准,拒绝以个人名义缴纳），投标保证金可采用银行转账方式，缴纳后凭缴款凭证自行到常州市天宁区政府采购中心领取收据。

2、在开标时，投标文件中必须提供投标保证金收款收据复印件(执原件备查),对于未按要求提交投标保证金的，其投标将无效投标而予以拒绝。

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后的一周内予以全额退还（无息），请未中标人自行开具本单位财务收据并携原投标保证金非税票据一并到常州市天宁区政府采购中心办理退款。

4、中标人的投标保证金将转入履约保证金，待合同按约履行完毕后的7个工作日内全额退还（无息），履约保证金另有约定的除外。

5、投标人出现下列情况，招标人报经主管部门批准同意后有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

１） 投标单位在投标后又撤回其投标文件；

２） 中标人未能在招标文件规定的期限提交履约担保；

３） 中标人无正当理由拒绝签订合同；

４） 由于投标人的原因导致中标无效的。

# 第三章 投标文件密封和递交

## 十一、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标项目名称，招标项目编号，年月日。

3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

4、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

## 十二、投标截止时间和地点

投标文件接受截止及开标时间： 2016年X月 X 日 X 午X 时 X 分。

投标文件递交地点：常州市天宁区政府采购中心（常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1788室）

## 十三、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改和撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

# 第四章 投标报价

## 十四、投标总价应包括招标文件所确定的招标范围内的深化设计内容以及相应商品的供货、包装、运输、保险、安装调试、培训直至交付使用及保修期内保修的全部费用。

## 十五、投标报价方式

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价表中报价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

2、投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表（含分项报价），在表中标明所提供的货物品牌、规格、型号、技术参数、数量、人民币投标单价、投标总价。如果投标单价和总价不符，以单价为准。

3、培训报价、售后服务费用报价等由各投标人根据企业自身情况自行决定是否单列。如投标人单列培训、售后服务等费用，则自行将招标文件所提供的“投标报价表”格式扩展。

4、售后服务费用报价。

5、投标人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目要求至少整体免费质保期2年。

7、本项目的投标最高限价为人民币752.84万元，投标总价高于最高限价的作为无效投标文件处理。

# 第五章  开标、评标、定标

## 十六、答疑，开标评标会议时间和地点

标前答疑会时间：2016年X 月X 日X：X

标前答疑会地点：常州市天宁区政府采购中心（常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1788室投标文件接受截止及开标时间： 2016年 X 月 X 日   午X 时 X 分

投标文件递交地点：常州市天宁区政府采购中心（常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1788室）

## 十七、评审、定标方法

招标人针对标的具体情况，采用综合评分的评审方法。

产品现场展示环节：投标人应在开标前做好演示前的准备工作。

## 十八、开标评标会

开标评标会议按招标文件中规定的时间、地点举行，由政府采购机构主持，在有关部门监督下进行。招标人、所有投标人和政府采购管理机关等有关监督部门的代表参加会议。招标人向到会的投标人宣布评标、定标办法实施细则，并宣读评委纪律。

## 十九、开标时，由监督部门会同投标人代表检查投标文件的密封情况，或由公证机关监督；经确认无误后，拆封，宣读投标人名称，投标价格和投标文件的其他主要内容。

## 二十、招标人在投标截止时间前收到的所有合格投标文件，开标时都予以拆封，招标人对开标过程予以记录。

## 二十一、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1、投标截止时间前未按要求缴纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求标志、密封、签署、盖章的；

3、法人代表证明、授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴或签名，或委托书非原件；法人代表或授权委托人代表未提供身份证原件的。

4、不具备招标文件中规定资格要求的，或资格要求证明材料提供不齐全的；

5、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

6、投标人的投标报价超出最高限价或者财政采购预算，采购单位无法承担支付的；

7、投标单位的法定代表人或委托授权人未按时到场参加开标会议的；

8、逾期送达的投标文件；

9、投标材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、不符合法律、法规和投标文件规定的其他实质性要求的。

## 二十二、评标、定标

评标由招标人依法组建的评委会负责。根据评委会的书面评标报告和推荐的中标候选人由常州市天宁区政府采购中心确定中标人。

## 二十三、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，并应加盖投标人公章或法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

## 二十四、评标中作为废标处理的情况

1、符合招标文件要求条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；（采购预算：752.84万元）

4、因重大变故，采购任务取消的。

## 二十五、中标通知

中标人确定后，招标人在经公告无异议后向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人接到中标通知后的十日内与用户方以及政府采购中心签订采购合同。

中标通知对招标人和中标人具有法律约束力。

政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

## 二十六、授予合同，合同条款

1、招标人在授予合同时不得对“投标文件”中的货物配置及数量进行调整。

2、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、中标人收到中标通知书或其他方式的中标确认后，应在15个工作日内按采购单位要求完成深化设计。并经采购单位确认后签订合同。

4、货款支付计划：

合同签订后20日内，支付合同金额的30%为工程预付款。项目完工并经验收合格后20日内支付至结算金额的90%。结算金额的余款10%在验收合格满两年后20日内付清。

# 第六章 评标标准

报价人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

一、价格分（45分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审。

第二步：在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。

第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得45分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×45％×100

二、主要设备技术要求、质量保证及现场展示（24分）

1、技术参数重要指标响应部分（14分）：技术参数要求表中加△指标为重要技术指标，由评委根据投标单位的投标文件中《技术要求响应表》和彩页、官方网站、检测报告、质量保证等资料情况打分。完全响应或者高出标书的技术要求，得14分；每有一项低于采购文件要求的或未响应的，扣0.5分，扣完为止。

2、系统一致性（5分）：

2.1投标人所投所有网络设备（出口网关、交换机、无线AP、网络管理软件）全部统一品牌得1分；

2.2所投监控设备（前端IPC、后端存储服务器、管理平台）全部统一品牌得1分；

2.3所投广播系统设备为全部统一品牌得1分；

2.4投标人所投70英寸多媒体触摸一体机为教学关键设备，为保证硬件的使用的兼容性和稳定性，交互智能平板与电脑模块为同一制造商生产，具有同一品牌，提供2个产品的各自3C证书复印件盖原厂公章，并能网上查询者（提供相应链接及截图）得1分。同时为保证硬软件的使用兼容性，交互智能平板一体机与交互智能平板一体机的相关软件(如音视频直播软件、无线互联应用软件、平板集控管理软件)为同一制造商生产，具有同一品牌，提供相应软件著作权证书复印件加盖原厂公章满足以上一致性者得1分，否则不得分。

3、关键教学设备现场演示分（5分）本次招标设备中70英寸触摸互动一体机量大面广，是教学的关键设备，故需要投标人就所投产品进行现场演示。满分为5分，演示功能项详见项目功能技术需求书相关要求。投标人具体得分由评委现场决定。

三、项目集成实施、售后服务方案等（13分）

3.1投标文件中至少包含：系统深化设计方案（0-2分）、实施方案（0-2分）、培训方案（0-2分）、售后服务方案（0-2分）：由评委根据投标人所提供方案的全面性、合理性和科学性进行综合打分。

3.2质保及巡检及保障服务（5分）

本项目按照国家规定保修期最短为两年,投标人承诺两年者不得分,投标人承诺三年者得1.5分,投标人承诺四年者得2.5分,投标人承诺五年者得3.5分。

投标人承诺在保修期内每月对所有系统巡检一次并有切实可行巡检计划的得0.5分。投标人承诺所有系统出现故障能在3小时内解决且有可行方案者得0.5分。投标人能够提供常用系统备品备件并在学校举行重大活动(开学典礼、休业式、毕业考试、重大演出、运动会等)根据校方要求提供现场人员保障且有切实可行计划者得0.5分。

四、投标人资质、信用与综合实力及业绩（18分）

投标人具有智能化工程专业承包壹级（新资质为电子与智能化工程专业承包一级）者得1分。投标人同时具备智能化系统设计乙级级资质的或具备智能化设计施工一体化二级资质的得1分。投标人同时具备智能化系统设计甲级资质的或具备智能化设计施工一体化壹级资质的得2分。此项得分最多得3分。

投标人具有安防工程企业二级资质的得1分；具有安防工程企业一级资质的得2分。

投标人具有计算机信息系统集成三级资质的得1分，系统集成二级资质的得1.5分，系统集成一级资质的得2分。

投标人具备企业信用等级AAA级及以上等级证书者的得1分

投标人具备ISO9000系列质量认证证书的得1分

投标人具备信息安全管理体系认证（ISO27001）证书的得1分

投标人具有 28001 职业健康安全管理体系认证证书的得1分

投标人具有 ISO 14001 环境管理体系认证证书的得1分

业绩分：2012年1月1日以来具有学校智能化项目（需包含网络设备、综合安防、多媒体教学、会议及广播等系统的设备提供及安装）的成功案例，时间以合同签订时间为准,并已验收且有合法有效的验收证明，其中单项合同金额不低于300万元的每有一份得1分，不低于500万的每有一份得3分（该合同必须是经公共资源交易中心、政府采购中心、政府采购代理机构等部门备案），最多得6分。

上述案例合同应提供合同原件或公证件、中标通知书原件、验收报告原件备查，无原件及公证件不得分。

（相关人员证书应提供相应证书原件，且提供相关人员最近三个月的本企业社保缴纳证明）。

注：1、以上评分标准中的得分要素，均须由投标人在投标文件中提供相应的证明资料及评分索引目录，证明原件必须带到开标现场备查，否则视为其不具备该条得分条件。

2、投标人应恪守诚实守信原则，投标文件所投产品的品牌型号必须与所提供的厂商针对业主的三年质保承诺函品牌型号相一致。

3、业主保留签订合同前设备测试的权利，预中标人需无偿提供设备及相关技术人员配合测试。如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效响应。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

三、项目验收要求

(1)产品按国家、行业标准或采购方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

(2)系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

1、验收步骤

1)	出厂检验：中标方负责所提供产品的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

2)	到货验收：货物送至采购方规定的安装现场后，采购方和中标方共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即初验收。初验合格后双方签字认可。到货时，未经采购方同意，中标方私自开箱（或拆封）的，采购方有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由中标方负责。初验收期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品或软件非正版，中标方应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。

3)	中标方自检：系统安装调试完毕后，中标方应对系统的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，中标方应负责组织专业技术人员进行系统的安装调试，解决安装中出现的问题，并向采购方提供自检记录。

4)	最终验收：中标方自检结束后，采购方和中标方双方共同进行系统的最终验收，验收结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款。最终验收期间，如发现货物质量有问题中标方应无条件免费更换产品，如系统运行有问题，中标方应无条件重新检测并调试系统直至最终验收合格交付使用。

2、投标人的货物应严格按照中标文件提供；在施工过程中，发现中标人所供货物与投标品牌货物不符的，采购人有权要求其更换符合采购要求的产品。

3、投标人向采购人提供以下服务：系统深化设计、施工图设计、设计联络、安装、调试、测试验收、培训、质保期服务、质保期后服务等；系统设计、施工图设计必须通过原智能化系统设计单位的审核。但是以上设计是原设计的深化，深化的设计不能改变原设计的主要内容，中标方不能以此要求办理变更或增加项目造价。

4、应向采购方开放相关系统和设备的协议、接口等，以便于用户二次开发和升级方面的需求。

5、货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求，每一包装箱必须附有装箱清单。如有进口产品，须有合法报关手续及完税证明、原产地证明文件。

6、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本《货物需求一览表》中提出的要求。外观整洁，标记编号以及表面显示等字体清晰，明确。设备的安装、连接符合标准规范要求。

四、其他

1）中标方必须严格按照投标文件中确定的设备品牌型号进行使用，严禁擅自更改，若发现有设备品牌与投标文件中不符，每一项罚款 2万元，并要求无条件更换，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由中标方承担。

2）本工程最低整体免费质保期2年。

3）人员培训：中标方应负责培训采购方相关人员熟练使用本项目各个系统。

# 第七章 购置清单及项目功能技术需求书

一、购置清单

见招标文件附件

二、技术参数要求

2.1 现场演示部分要求如下：

1.下列功能要求投标人提供样机，现场演示。如不提供样机演示或样机功能不满足，则演示项不得分。

| 70英寸LED交互智能平板 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 演示功能要求 |
| 交互智能平板 | 1.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询）。 2.整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询）。 3.整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现十点即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。 4.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。（需演示插PC和不插PC时的检测结果）。 5.无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 6.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具。 7.支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询）。 |
| 书写软件 | 1.多人书写擦除功能：支持两到三个人在选择书写工具的状态下进行同时书写功能、同时擦除功能、编写边擦功能时互不影响，方便不同学生在屏幕上同时不同步操作。 |
| 集控管理系统 | 1.多文件混排发布：支持视频、文本、图片等多类型文件混合编排功能，可对多图片进行排序组合，添加文本支持直接复制黏贴。混排模式中需提供不少于5个快速编辑模板，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等（演示内容）。 2.区域报表统计：支持以图文形式对学校的智能平板使用数据进行汇总统计，也可查看单个学校的详细数据，可按天或按月统计，统计内容包括开机率、开机时长、活跃度排名、软件使用情况（PPT、白板软件、多媒体等），点击统计图可查看详细信息（演示内容）。 3.一键禁用360wifi、猎豹wifi等第三方自建热点软件，防止学生通过交互智能平板无线上网（演示内容） 4.任意通道信息发布：可远程对选定的智能平板在任意通道下即时发布走马灯文字信息和屏幕固定位置常驻信息，可设置播放次数及时长（演示内容） 5.控制端采用B/S架构设计，只需要浏览器登录即可使用，方便快捷。 6.支持桌面分享功能，主讲人在广播同时可实时分享自己的系统桌面到全部受控终端，轻松进行视频培训、视频教学 7.终端设备处于任何显示通道下，只要主控端开启广播或直播，终端即可自动切换到音视频直播状态 8.支持断线重连功能，当直播由于网络问题中断时可自动进行重连 |
| 微视频录制编辑软件 | 1.采编一体化设计，可在同一软件中录制并编辑微课视频；支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例。 2.支持快速短视频录制，可直接在播放器中播放视频，通过软件直接录制视频画面及系统音量，录制成功后可一键导出为MP4格式视频。 3.支持与双摄像头展台配合使用，能够将双路摄像画面合成在同一播放画面中，且双画面可随意切换主画面。 4.编辑完成的微课视频支持一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传到资源分享平台。 |

2.2 带“△”的指标参数为重要技术指标，不满足将根据评分标准相应扣分。

| 综合布线系统 |  |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 普利驰、万泰、康普 |
| 质量保证 | ★提供原厂授权和原厂大于二十年免费质保承诺函 |
| 六类非屏蔽信息模块（数据点） | 1）采用优质阻燃聚碳酸脂材料，符合UL94V-0防火要求； 2）接触针为磷青铜、整体50μ"镀金； 3）插头与插座的插合次数：≥1000次； |
| 6类四对非屏蔽双绞线 | 1）特性阻抗：(f：1-550MHz)100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃； 2）△十字隔离技术，线规：23AWG;线芯：≥0.57mm，无氧圆铜线（纯度99.99%）； |
| 24端口模块化配线架（含模块） | 1) 模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装； 2) 前面板合页式标识窗可方便进行标记，便于线缆识别与管理，防尘设计确保性能优异、延长使用寿命。 |

| 网络设备 |  |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 华三、锐捷、华为 |
| 质量保证 | ★提供原厂商针对该项目业主的三年免费质保承诺函 |
| 校园网核心交换机 | △业务插槽数≥6个，模块化电源槽位数≥4，交换容量≥22T，包转发率≥9600Mpps； 所有模块化硬件均支持直接热插拔，无需附加命令控制 支持横向虚拟化端口与其他业务端口不占用同一块板卡，保障虚拟化流量转发的独立性，无干扰。虚拟化物理链路必须满足完全独立、冗余的条件，任意一块单板或者物理链路出现故障，不会影响到其他虚拟化链路，虚拟化都不能分裂。独立虚拟化链路数 ≥ 2，虚拟化带宽(双向) ≥ 300Gbps。 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持基于Ipv6的管理 支持自动配置，智能升级，支持WEB网管 支持硬件防火墙插卡 支持硬件IPsec VPN插卡 支持自动隔离攻击源技术 |
| 出口安全网关 | △千兆电口≥8，千兆光口≥4；SSL VPN并发用户≥95；IPSec VPN隧道≥3500；虚拟防火墙数量≥95； △吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥6万 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等 |
| 上网行为管理 | △1U机箱，吞吐量≥300Mbps，至少支持6*10/100/1000M自适应电口，设备支持的最大并发用户数不得少于1000人 支持硬件bypass和软件bypass功能，保障设备故障时，不影响网络使用 支持路由、网桥混杂部署，串联、旁路混杂部署 支持带宽租借功能。即，在保证带宽和最大带宽的前提下，结合应用优先级的控制，高优先级可以租借低优先级通道的带宽，从而保证带宽得到合理、高效的使用。 支持小包阻断，可实现对微博的控制和审计 行为及内容审计功能支持通过QQ、雅虎通、ICQ、飞信、MSN传输文件的记录，包括传输时间、账号、数量、文件名、文件大小等； |
| 网管软件 | 管理软件管理设备数≥3000。支持分权分域管理 支持Windows、SuSE Linux操作系统。支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库。系统可支持在虚拟机上运行。 至少支持Cisco、Huawei、H3C、锐捷等厂商的设备管理。要求具备自定义设备的管理能力（至少包括告警参数、性能指标），从而达到对新设备快速管理。 △对AP可进行分权分域管理，不依赖AC，独立授权。 支持一张拓扑上能展示AC、AP与上行POE交换机之间的链路，同时展示设备状态。 支持对WLAN网络的全生命周期管理，能够提供无线网络规划、部署、验收、日常维护、无线网络优化。 |
| 汇聚交换机及智能网核心交换机 | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 交换容量 ≥ 590Gbps，转发性能 ≥ 220Mpps； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持横向虚拟化，虚拟化带宽(双向) ≥ 80Gbps △支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理，支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 |
| 48口接入交换机 | 千兆电口数 ≥48，千兆光口数 ≥ 4 交换容量 ≥ 250Gbps，转发性能 ≥ 130Mpps △支持横向虚拟化，接入交换机的上行链路跨设备捆绑成一条逻辑链路，上链路之间流量相互负载分担 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口 支持IPv4 IPv6静态路由 支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 支持自动配置，支持批量升级 |
| 24口接入交换机 | 千兆电口数 ≥ 24，千兆光口数 ≥ 4 交换容量 ≥ 250Gbps，转发性能 ≥ 90Mpps △支持横向虚拟化，接入交换机的上行链路跨设备捆绑成一条逻辑链路，上链路之间流量相互负载分担 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口 支持IPv4 IPv6静态路由 支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 支持自动配置，支持批量升级 |

| 背景音乐系统 |  |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 霍尼韦尔/TK-AUDIO、ITC、BOSCH |
| 质量保证 | ★提供原厂商针对该项目业主的三年免费质保承诺函 |
| 网络广播服务器 | 1、网络广播控制中心是系统的核心，采用工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 2、△不小于12.1英寸触摸显示屏，人性化操作界面，支持触摸、按键式、鼠标式三种操控模式； 3. 具有工作站管理、权限管理、音频流点播服务、计划任务处理等功能； 4. 响应各播控器的播放请求，并为所有数字音频终端提供定时播放和实时点播服务； 5. 音频分控软件可将传统音频资源转换成数字节目存储到系统服务器中，方便重复利用和同时使用； 6. 为工作站提供数据接口服务； 7. 实现多路实时采播,支持不少于5张声卡； 8. 适合广域网大型项目，支持多级服务器，传输距离不受限制； 9. 具有定时自动开关机功能； 10.局域网内任意工作站电脑可对系统进行广播和节目编辑。 |
| 消防信号智能接口 | 1、支持32路报警短路输入接口，系统中可使用任意多个网络报警矩阵 2、支持消防短路信号和24V激活信号，2个信号可通过拨码选择； 3、支持自动发送报警信息到服务器,服务器执行相应报警播放任务 4、支持跨网段和路由功能，有以太网口地方即可接入 5、1个RJ45网口, 32路短路输入,8路短路输出 |
| 网络功放240W（机柜式） | 1、采用1U机架式设计，超薄型的网络定压功放, 输出功率240W,启动时间≤1秒。 2、TCP/IP 高品质的数字音频传输，无噪音 3、支持自动检测音源的有无，自动开关功率放大部分，减小待机功耗 4、支持五级优先级自由设定，更改优先级可直接通过面板操作，无需进行繁琐线路调整 5、支持机内温度显示及自动温度调节，散热风扇温控启动 6、支持过载、短路保护功能 7、有以太网口地方即可接入，支持自动获取IP地址。 |
| 网络音频终端（ 壁挂式） | 1.具有3寸高亮液晶屏(128x64)和红外遥控，可点播服务器的英语素材； 2.带监听咪头，主控室监听教室现场实况； 3. △支持U盘本地播放、无线话筒模块 |
| 室内音柱(定阻/定压) | 额定功率 10 W 灵敏度 90 dB 频率范围(-10dB) 150 Hz - 13 kHz 喇叭单元尺寸 4.5” △材质：中纤板 |
| 豪华室外防水音柱 | 额定功率 40 W 灵敏度 94 dB 频率范围(-10dB) 120 Hz - 20 kHz 垂直开放角度 80° 水平开放角度 165° 防水防尘等级 IP × 6 |

| 70英寸LED交互智能平板 |  |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 京东方、希沃、夏普 |
| 系统要求 | - ★70英寸多媒体触摸一体机为教学关键设备，为保证硬件的使用的兼容性和稳定性，交互智能平板与电脑模块需为同一品牌，提供2个产品的各自3C证书复印件盖原厂公章，并能网上查询。 - ★为保证硬软件的使用兼容性，交互智能平板与微视频录制编辑软件、音视频直播软件、无线互联应用软件、平板集控管理软件和教学白板软件为需为同一品牌，提供所有软件著作权证书复印件加盖原厂公章。 |
| 质量保证 | ★提供原厂商针对该项目业主的三年免费质保承诺函 |
| 交互智能平板 | 交互智能平板 整体设计要求： 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。 2.为便于后期维护及升级，触摸框采用前置四边独立翻盖式设计，可实现翻开屏幕边框表面，即可在不取下一体机的情况下拆卸触摸框。 3.采用喇叭前置设计，适合与推拉式黑板配合安装。 4.屏幕表面采用全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。）。 6.具有防雷击4级、防腐蚀、保证阻燃、防静电、防撞击、防遮挡、抗强光干扰、高灰度、有高清效果并且自身有节能功能，可以保证设备安全性和老师课堂教学不受环境影响（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。）。 7.整机物理按键前置，具备前置USB接口，适合与推拉式黑板搭配使用，方便拓展其他多媒体应用或给外部设备供电、充电。 8.设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。 9. △整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询）。 10. △整机具备一键黑屏节能功能，在节能待机状态下可实现节能70%以上（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询），并可通过敲击屏幕重新唤醒。 11.内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 12. △一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询）。 13.自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询）。 14.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询）。 15. △无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键黑屏等功能。 显示系统参数： 1.屏幕尺寸：70英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1 2.可视角度≥178°（需提供相关权威测试报告证明屏幕可视角度达178°以上，保证学生观看效果）。 3.输入端子:≥3路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥3路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 4.输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。 触摸系统参数： 1. △采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。）。 2. △即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。）。 3.为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。）。 4.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows VISTA、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。） 嵌入式安卓系统参数： 1.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 2.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。）。 3.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，停止书写后亮度自动恢复，在保护老师视力健康的同时保证显示效果（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。）。 内置电脑配置： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。模块化电脑厚度≤33mm。 2.处理器：Intel Core i5,主频2.9GHz或以上，内存：4G DDR3或以上配置 3.硬盘：128G固态或以上配置内置WiFi：IEEE 802.11n标准，配置WiFi天线，增强无线网络信号，内置网卡：10M/100M/1000M 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于2个电脑USB接口。 5.具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上。 |
| 高清展台 | 1.箱体采用铝合金材质,面板采用折叠式设计，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2. 展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射，USB线采用分离式设计，方便布线和返修。 3.支持USB3.0高速接口。 4.△展台采用800万像素， A4拍摄幅面，800万动态视频预达到15帧/秒，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 5.采用无缝式触摸按键设计，防尘且无使用寿命限制。 6.可在通过展台的按键一键控制切换至展台显示画面，并可通过展台的按键控制展台画面放大、缩小、旋转、拍照，方便老师展示实物或者文字。 7.为保证视频展台的兼容性及稳定性，需和交互智能平板为同一品牌厂家 |
| 书写软件 | 1.软件支持用户注册登录，登录后可实现教学软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。 2.在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片，文字直接拖拽到教学软件中，并且拖拽到教学软件中的文字自动转换成矢量文字可进行编辑。 3.多页面切换教学（非线性教学）方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学 4. △思维模式教学方式：教师可以在非线性教学工具的横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片或视频，添加后的内容支持缩放、批注和擦除 5.在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级 6.图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。 7、为保证硬软件的使用兼容性，交互智能平板与互动教学软件需为同一制造商生产，具有同一品牌，提供互动教学软件著作权证书复印件加盖原厂公章。 |
| 智能电子笔 | 1. △采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。） 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。） 5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。） 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。） 8. △支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。（提供权国家级威检测报告盖原厂公章，报告能网上查询。） 9.支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能。 |
| 无线互联应用软件 | 1.具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。 2.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 3.支持Office、WPS的课件远程翻页，同时支持所投一体机白板软件的课件远程翻页。点击软件界面任意区域均可实现翻页。 4.具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能； 5.为保证硬软件的使用兼容性，交互智能平板与无线互联软件为同一制造商生产，具有同一品牌，提供无线互联软件著作权证书复印件加盖原厂公章。 |
| 集控管理系统 | 1.可实时监控管辖区域内全部智能平板的使用状态，包括开关机、当前通道、置顶软件、锁定状态、显示模式、音响模式、音量、上电状态、开机通道、是否冰点、信息发布内容等多种监控选项，监控选项列表可根据用户需求进行个性化修改。 2.远程信息发布：支持单一文件推送至选定的智能平板进行播放，文件类型包含PPT、WORD、EXCEL、PDF和音视频等，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等。PPT、WORD、EXCEL、PDF等可设置文件每页播放持续时间，让用户轻松将office文档转换为丰富的信息发布内容。 3.统计报表导出：支持一键导出统计报表，可按月份导出每月统计数据，导出的多项内容直接复制粘贴可用 4.为保证硬软件的使用兼容性，交互智能平板与集控管理软件需为同一制造商生产，具有同一品牌，提供集控管理软件著作权证书复印件加盖公章。 5.只需接入局域网络，无需任何设置，即可完成对目标班级的音频广播和视频直播。 6.专业级影像编解码和传输技术，在占用300kb/s至500kb/s的极小带宽下可传输720P高清影像，达到专业级会议视频传输标准。 7.支持控制端输出音量自由调节。 8.支持音频广播及视频直播主题自定义，广播或直播前的准备阶段，终端设备屏幕将统一显示定义好的主题内容。 9.支持对广播目标终端设备进行自定义分组管理。 10.软件可自动提示下一步操作，方便用户使用。 |
| 微视频录制编辑软件 | 1.录制后微课可直接进入编辑模式，可对微课视频进行自由裁剪、编辑等操作，还可将视频、图片、文字等素材进行多轨合成，轨道数量可自由设置。 2.支持从视频中分离提取音频进行编辑，方便后期处理。 3.支持内容局部变焦缩放功能：可以视频进行局部聚焦放大，让教学重点更为突出。 4.支持对微课视频添加水印，水印信息包括作者名称和网站地址。 |

| 自动录播及校园电视台 |  |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 录播及电视台：中庆、韦斯达通、浩翰新宇 |
| 质量保证 | ★提供原厂商针对该项目业主的三年免费质保承诺函 ★保证系统的专业性、稳定性、兼容性及易维护性，录播系统中的教室跟踪主机、图像识别主机、专业导播台和电视台主机必须同一品牌。 |
| 电视台主机 | 1、导播虚拟演播室系统 △输入：四路SDI或HDMI输入，支持四路外来信号输入，两路本地视频输入，一路电话连线，一路3D场景；视频、信号、电话联线与3D场景之间可自由特效切换（在3D场景中可以对摄像机信号的虚拟机位角度进行6次定位，点击定位路径窗口即可进行角度切换）. 支持1080 60P、30P、25P、50i等多种主流格式输入。 输出：SDI\HDMI 输出。录制：1080 25P、720 25P录制，录制格式MPEG 2。 可独立完成传统演播室中的节目信号切换、字幕叠加、节目播出、信号录制、虚拟布景、流媒体发布等功能。 △三维模板库自由搭建：所有场景中元素都可以自由搭配，每个元素为三维模型，可任意调整大小、位置、角度与前后层的关系，方便使用者根据自身实际灵活、快捷搭建所需场景 △色键：拥有专业的抠像功能，支持同时进行三路抠像，抠像精度需达到发丝级。 连线功能：设置了连线功能信号接入，可以对两路信号显示比例大小、宽度进行调整，并能够增添多种预设字幕及视频背景。 △软件内置的其他类型功能效果：：（1）灯光效果（可以以部件形式出现在场景中）;（2）倒影及镜像功能;（3）RGB颜色调整、美肤效果;（4）字幕与高清台标功能;（5）帧动画效果制作，设置静态/动态物体路径，实现物体三维运动效果;（6）实时录制与直播流媒体发布功能(搭建流媒体服务器，把PGM信号推出至流媒体服务器，由流媒体服务器连接至互联网，达到网络直播功能。);（7）多个虚拟屏幕添加等全面的产品功能（可任意添加多个视频、图片及logo），实现众多高端拍摄需求。 2、八路导播台系统 八路信号同时接入：8路SDI或HDMI输入，支持1080P 60hz、30hz、25hz，1080 50i、720 25P等多种主流格式。全高清八路导播系统同时可以接入八路摄像机信号，软件可实现与传统的切换台一样的切换效果，可对当前录制画面，进行自由切换录制，也可以对本地播放的8路媒体文件进行录制，支持MP4、MP2、TS、ASF、WMV、FLV、AVI与摄像机信号同步导播。 两路摄像机信号同时录制：实现PGM信号录制的同时，其他两路摄像机信号可同步进行录制。 调音台：8路信号同时接入时声音的控制，对应8路视频信号的音频控制调音台及1路MP3本地音频输入，可手动对当前8路摄像机及本地视频音频接入信号进行增益大小、静音等进行控制调整。 设置直播：流媒体发布功能，首先设置搭建好流媒体服务器，采用此功能能够把当前PGM信号推出至流媒体服务器，在由流媒体服务器放到互联网，达到网络直播。 高清台标：八路导播台系统拥有高清台标添加功能，用户可快速添加设置台标位置、大小及显示位置等信息。 软件内置的其他类型功能效果： △导播系统应集字幕、转场特效、视频合成、切换台、线性编辑为一体进行导播录制，可生成MP4、TS、ASF、WMV、FLV、AVI等格式。 3、虚拟演播室系统 输入：四路SDI或HDMI输入，支持1080 60P、30P、25P、50i等多种主流格式输入。 输出：SDI\HDMI 输出。录制：1080 25P、720 25P录制，录制格式MPEG 2。 可以独立完成传统演播室中的节目字幕叠加、节目播出、信号录制、虚拟布景、流媒体发布等功能。 三维模板库自由搭建：内置了丰富的场景及元素部件，所有场景中元素都可以自由搭配，每个元素为三维模型，可任意调整大小、位置、角度与前后层的关系，方便使用者根据自身实际灵活、快捷搭建所需场景。 拥有专业的抠像功能，支持同时进行三路抠像，抠像精度达到发丝级。 帧动画效果：在场景-装饰品-轨迹中包含了帧动画功能. 字 幕：软件内置2D/3D字幕，用户可以根据需要任意设置添加。 内置的其他类型功能效果：：（1）灯光效果（可以以部件形式出现在场景中）;（2）倒影及镜像功能;（3）采用专业曲线调色功能，可实现人物层、背景层的局部调色以及整体层调色功能，自由调整对比度；（4）字幕与高清台标功能;（5）实时录制与直播流媒体发布功能(搭建流媒体服务器，把PGM信号推出至流媒体服务器，由流媒体服务器连接至互联网，达到网络直播功能。);（6）虚拟机位设置; （7）故事板剪辑；（8）多个虚拟屏幕添加等全面的产品功能（可任意添加多个视频、图片及logo），实现众多高端拍摄需求； 4、微课件系统:输入：两路SDI或HDMI输入，支持1080 60P、30P、25P、50i等所有格式输入，USB高清摄像头输入。输出：SDI\HDMI 输出录制：1080 25P、720 25P录制，录制格式MPEG 2。 三维模板库自由搭建：内置了丰富的场景及元素部件，所有场景中元素都可以自由搭配，每个元素为三维模型，可任意调整大小、位置、角度与前后层的关系，方便使用者根据自身实际灵活、快捷搭建所需场景。 独特的PPT课件工具支持:单独设置了一路视频信号输入，一路PPT及一路3D场景（一路虚拟复制屏，可以设置为PPT也可设置为视频），PPT、视频和3D场景老师可随时根据需要设置为全屏显示，PPT及视频中配备了专门绘图工具，包含画笔类型及删除、修改工具，可任意对视频或PPT进行绘画、勾选，使用简单方便。 拥有专业的抠像功能，支持同时进行三路抠像，抠像精度达到发丝级。 切换功能：自动淡入淡出转场功能，3D场景与视频、PPT可根据当前讲课老师课程进度自由切换当前显示画面内容，讲课老师也可以在难点、重点课程加入学生提问场景或现场2人参与，边讲边提问等互动方式开展课程内容。 设置直播：流媒体发布功能，首先设置搭建好流媒体服务器，采用此功能能够把当前PGM信号推出至流媒体服务器，在由流媒体服务器放到互联网，达到网络直播功能。 在授课过程中，老师置身于三维虚拟场景中进行讲解，场景可随时修改与保存，丰富的场景及教学元素，可实时添加，如地球仪、酒精灯等等，任意修改与调整；场景中三个虚拟大屏，PPT、视频文件、摄像机或高拍仪信号可实时切换，软件采用删繁就简的开发原则，方便了使用者更加灵活的操作与运用。 5、△硬件配置不低于:CPU:E3-1230V3 处理器，内存:8G，硬盘:2T 6、多场景录制编辑：系统可实现多场景之间录制编辑功能，该功能可通过控制台及软件两种模式实现。 7、录制结果：要求为生成文件格式为MP4、FLV、AVI、*TS任选（采用H.264算法），可通过Microsoft IE浏览器或通用的流媒体播放器播放。 8、录制模式：录播系统在录制的过程中可自动地将现场画面进行网络直播，远端教室可用IE浏览器直接收看。控制台可对云台进行控制，实现“上下翻转、左右翻转、放大缩小翻转”等操控，录播系统可设定预置摄像位，录播期间摄像机可一键到位，要求为每路摄像机设定的预置位不得少于7个。 9、支持电子文件和电脑软件：系统必须能够支持任意格式电子文件和任何电脑软件，如PDF、Office、各种图片、CAD、Flash等，在教师讲课时根据需要同步录制。 10、设置片头片尾：开始录制或直播前，系统应可根据导播人员个人喜好自动或手动设置、选择合适的片头、片尾图片及文字信息或视频片段。 11、自动录播软件：支持多路教学现场与教师授课内容的实时录制/实时直播；台标、字幕、画中画、片头片尾、淡入淡出、鼠标指引摄像机自动跟踪等功能；录播全程监控；视频封装格式MP4/FLV/AVI可选。提供画中画/电影/资源模式。电影模式文件与资源模式文件可选择不同文件封装格式同时生成，便于后期进行非编处理。 12、教学行为S-T分析系统：自动分析本节课的课堂行为中，教师行为所占的比率、学生行为所在的比率、师生互动所占的比率并自动画出行为曲线；根据数据自动分析本节课是练习型、讲授型、探究性、混合型中的哪种课堂类型，直播课后自动生成S-T分析图表供教师查看，以为教师专业发展提供理论依据。 13、主题教研系统：支持不同用户之间过创建讨论组的方式进行探讨，组内成员可基于Web网页和P2P技术实现面对面的音视频交流和文本聊天(无需下载安装插件安装任何客户端即可实现互动) |
| 专业级摄像机便携式云台 | 云台变速，镜头变焦变速控制，云台位置可存储和调用，智能软启动和停止，摄像机远程开关机，远程录像开启及关闭，内置调试按键，具有调试自检功能 水平: 340°旋转范围： "水平: 340°垂直：+45°～-45°（可根据需要调整固定螺丝实现其他旋转范围，调整台阶为45°，如可以调整为0°~-90°、-45°~-135°、+90°～0°） 【水平和垂直均可通过软件实现更小的旋转范围】 旋转速度：水平：0.1～25°/S； 垂直：0.1～20°/S 预置位 255个 |
| 教师跟踪主机（含图像定位系统） | 嵌入式硬件结构，ARM处理器，Linux系统；内置Web平台，可根据教学现场定义跟踪策略和各种不同模式。 老师授课的同时，不需要他人帮助而自动完成授课全过程的录制，老师身上无需佩戴任何设备便可实现在全教室无盲区自动跟踪，在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束。提供录播暂停功能，恢复后继续从原停止位置录播，不另行生成视音频文件，不影响最终录制结果；△提供跟踪系统专利证书。 |
| 图像识别主机（含图像定位系统） | 嵌入式硬件结构，ARM处理器，Linux系统；内置Web平台，采用全图像跟踪，可根据教学现场定义跟踪策略和各种不同模式。 学生起来回答问题也不需要按键或是递话筒等操作系统便自动驱动摄像机对回答问题的学生进行特写跟踪，防人工拍摄，跟踪平稳无垃圾镜头。 △提供跟踪系统专利证书。 |
| 录播专用机柜 | 采用定制专用录播机柜（不得采用服务器、网络设备等通用机柜） △机柜内含网络控制模块、电源控制模块、集成线缆，方便录播教室的施工及维护。1、 外观：全框架结构,2、 配可调节支撑行走脚轮4只；3、 散热：旋转式散热风口；4、 符合19英寸标准；5、 规格：≤550MM×600MM×1000MM；6、 材质：SPCC优质冷扎钢板制作；7、 厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； |

| 公共安全系统 |  |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 视频监控：海康威视、大华、宇视 |
| 质量保证 | ★提供原厂商针对该项目业主的三年免费质保承诺函 ★提供公安部检验报告 |
| 1080P红外全方位球机 | △视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL；红外距离大于400米； 支持23倍光学变焦；支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪功能；支持宽动态不小于100dB； 支持隐私遮蔽功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可选；支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能；支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； △支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps； 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警；支持经纬度显示功能和方位角度信息显示功能。 |
| 高清红外半球摄像机 | △200万像素 CMOS传感器;镜头支持3轴调节;支持自动变焦、自动光圈；内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦；最大分辨率1920x1080；最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx；红外补光距离不小于30米； △支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps同时输出；在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL； 支持H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile；在分辨率1920x1080 @ 30fps，码流2Mbps时，延时不大于120ms；信噪比不小于55dB；具120dB宽动态；支持8行OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。需具有logo图片叠加到视频画面功能； 具备人脸检测、客流量检测、区域入侵检测、越界检测、进去区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、声强突变检测等功能；具有实时视频透雾功能，电子防抖功能，ROI感兴趣区域、3D降噪、强光抑制、防红外过曝、透雾、走廊模式、SVC、背光补偿等功能； 支持摄像机与客户端之间的双向语音对讲功能；设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低；设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； 具有1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；具有1路模拟视频输出接口； 同时支持DC12V和PoE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；支持本地SD卡存储，最大支持128G。 |
| 高清红外枪式摄像机 | △具有200万像素 CMOS传感器；镜头支持自动变焦、自动调节光圈；内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 最大分辨率1920x1080；具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx； 红外补光距离不小于100米； △支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出； 在1920x1080下网口输出，清晰度不小于1000TVL； 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流4Mbps时，延时不大于100ms；信噪比不小于55dB； 具不小于105dB宽动态；设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、人员聚集、徘徊、虚焦检测、虚焦侦测、区域裁剪等功能；支持车辆捕获功能；支持车牌识别功能； 设备可对检测区域内的非机动车进行抓拍；具有3D降噪、强光抑制、实时视频透雾、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域设置、SVC、背光补偿、自动增益、区域遮盖功能； 具有1对报警输入输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口、1路模拟视频输出接口；不低于IP67防尘防水等级；支持DC12V和AC24V供电，且在不小于DC12V±30%和AC24V±30%范围内变化时可以正常工作；支持本地SD卡存储，最大支持128G。 |
| 磁盘阵列 | 支持4U 36盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB），220V AC 1+1冗余金牌电源,模块化结构设计；单设备配置2个千兆网口，可扩展4个万兆口或8个光纤接口 △支持不低于512路视频（2Mbps）与图片并发直接写入存储，节省存储服务器和图片服务器； 支持流媒体转发，节省流媒体服务器； 支持3.5寸 SATA磁盘，支持磁盘交错加电和漫游，支持热插拔； 支持SATA和SAS混插；支持2T/3T/4T/6T硬盘； 支持SAS2.0扩展，可级联最大9级扩展柜 支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD多种模式； 支持全局热备和局部热备，支持自动重构； 当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后20秒钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中。 RAID组内丢失2块以上硬盘故障时，无需等待原盘恢复，剩余磁盘中的数据可正常读写，且新数据可正常写入 在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性 支持磁盘非工作状态时休眠， 发生业务读写时能够唤醒磁盘，节约能耗； 支持报警预录功能，能预录报警触发前10分钟视频 实时流检测，丢帧15秒以上则报警； 支持对历史视频的抽帧存储，节省空间；可设置抽帧策略、抽帧时间和抽帧率； 支持B/S架构下，对视频数据进行本地和异地备份 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种； 支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 提供丰富的SDK程序包和API函数接口，使系统能够与任意编码器、网络摄像机和第三方平台互通互联 △3C、CE、FCC、公安部型式检测报告、公安部GB/T28181检测报告； |
| 综合视频管理平台软件 | △软件需提供产品登记证书及计算机软件著作权登记证书。 应采用通用的J2EE企业级架构，可以在Linux和Windows操作系统下运行； 应支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案； 使用易操作的WEB客户端和CS客户端进行管理和操作； 应能够提供丰富的对外接口，比如平台SDK、OCX控件、Webservice等，满足平台对接需要； 支持多网域的配置，实现多网融合，跨网段、内外网、专网等灵活部署；平台应支持域名解析访问 平台支持GB/T28181-2011联网协议和DB33联网协议 支持用户自定义LOGO替换配置； 应支持对各存储设备、编解码器的统一管理； 应支持添加单IP设备，且支持IP段设备的批量添加； 应支持没有固定IP地址设备的接入； 应支持设备的进程信息获取，进程控制、参数设置、监控点设置；支持设备信息自动同步，同步设备通道信息，设备名称信息等； 应支持多款主流第三方设备的接入，如海康、大华、安讯士、天地伟业等（默认支持大华设备，其他设备可以定制）； 应支持批量导入导出设备； 应具有先进的用户权限管理，用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色 应支持有权限的用户对用户信息进行查看和增加删除修改等操作； 应支持分配权限可细分到监控点，应支持用户按部门进行划分； 应支持用户有效期的配置； 进行实时预览，应支持多画面的实时预览，同时最多支持25画面客户端的预览；支持多屏的实时预览显示；支持多画面全屏显示；支持实时预览画面中对摄像机的八个方向的云台操作；应支持视频信号比例自适应(4:3,16:9)； 应支持即时回放，既回放之前几到几十秒内的预览图像；支持电子放大功能；支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调参数；支持OSD显示；支持本地的紧急手动录像； 应支持云台优先级控制，支持云台锁定，应支持通过播放窗格实现鼠标拉框放大和鼠标控制云台； 应支持监控点模糊查询，汉字首字母查询。查询结果轮巡预览；通过验证用户权限来分配用户界面的资源显示； 支持键盘RS-485控制窗口切换和播放； 应支持用户自定义分组，紧急预案、手动抓图并联动生成案件等功能，支持主子码流切换； 提供视频预览模块url连接； 应支持多种存储模式，集中式存储和分布式存储；应支持录像控制（计划、手动、告警联动）功能； 应支持若干默认录像模板和若干自定义录像模版，支持批量配置录像计划；应支持录像批量下载；应支持录像回放打标签、录像锁定和解锁； 应支持录像秒级检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进）、分段回放、事件回放和标签回放等多种回放途径； 应支持N+1存储模式； 应支持客户端对单个设备的语音对讲、支持客户端对多个设备的广播、支持客户端之间的语音对讲； 应支持客户端之间的文字信息传送、应支持客户端对讲声音的本地保存； 应支持报警设备防区的布撤防； 应支持视频实时上墙、回放上墙，大屏场景保存、开窗、漫游、拼接等功能；支持监视屏轮巡上墙播放，支持手动选择预案进行上墙轮巡播放； 应支持根据抓图和录像手动会自动生成案件，支持案件的图像、视频、办案文档等资料的上传、下载、删除等； 应支持根据各个区域案件的不同生成四色预警图像，根据案件结果生成突出警情分析、警情多发区域以及警情综合统计等功能； 应有相同品牌的手机客户端，包括安卓、IOS的手机客户端或移动客户端； 应支持移动终端实时预览、云台控制、录像远程回放、抓图、码流切换等功能，支持手机布撤防等功能； 应支持多路视频手机实时预览； |

| 多媒体会议系统 |  |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 音箱、功放：PAL、C-MARK、EV |
| 质量保证 | ★提供原厂商针对该项目业主的三年免费质保承诺函 ★音箱和功放必须为同一品牌 ★功放产品需满足《声频功率放大器能效限定值及能效等级 专业用D类》（SJ/T 11560-2015）国家标准。 ★产品制造商需经过ISO9001与ISO14001认证，提供制造商的ISO9001和ISO14001认证证书复印件并加盖企业公章。 ★产品制造商需具有中国电子音响行业协会的质量认证，提供《中国电子音响行业质量标杆》证书。 |
| 负一层报告厅 |  |
| 主扩线阵音箱 | △要求有针对此项目的专业配套EASE Focus线性阵列声学建模，声学设计及测量系统专用软件，提供软件截图和该产品进入EASE库的证明文件。 音箱与音箱之间吊挂连接装置需要具有易连接性，能多角度调节音箱声音传播方向，提供相关技术说明资料。 单元配置 : 2*8″低音+Hi44T高音 频率响应 : 900Hz-20KHz 灵敏度 : 98dB (1m/w) 声压级 : 120dB 输出功率 : 350W Rms 最大功率 : 700W 额定阻抗 : 8 Ω 水平扩散角 : 100°垂直扩散角 : 0°-9° 分频点 : 2.7KHz |
| 辅助音箱 | 为保证声场的均匀性和声音的远距离传输，音箱的高音部分的扩散器使用略U型技术进行反射，提供相关技术说明资料。 △要求提供针对此项目的EASE软件的声场模拟图，并且投标的设备在声场图中需要满足国家标准。 单元配置：8″低音+HI25T高音 频率响应：60Hz-20KHz 灵敏度（1m/1w）：92 声压级（dB/1m）：113 输出功率：175W 最大功率：350W 额定阻抗：8Ω 扩散角：H80°× V60° |
| 主扩音箱功放 | 8Ω:650W*2；4Ω:975W*2；桥接8Ω:1950W；桥接16Ω:1300W； 输出电压：72.1V；上升斜率：50V/us；输入灵敏度：1Vrms； 总谐波失真加噪声:0.03%；总谐波失真度：0.05%； 可测量互调失真度：0.05%；互调失真度：0.05%；串音：-70dB；频率响应：0～-2dB； 输入阻抗：平衡20KΩ,非平衡10KΩ；阻尼系数：≥300；信噪比：≥100dB； 电源需求 220VAC(±10%)；保护：过热保护、温度功率控制、过载保护、输出直流保护； |
| 辅助音箱功放 | 8Ω：2×300W；4Ω：2×550W；2Ω：2×650W；桥接8Ω：800W； 输入灵敏度：0dB；输入阻抗：20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡) ； 频率响应：20Hz-20KHz@8Ω ；失真度：0.01%（1KHz，1W）；信噪比：110dB（A计权）； 电源供应： AC100-240V 50/60Hz ；过压欠压保护、短路及过载保护、温度过热保护、输出直流保护、输入信号压限 |
| 监听音箱 | 为保证声音的高保真性，并使音质精准，要求监听音箱可接收AES音频信号，并可设置左右声道，提供相关技术文件。 1、分频点 2.5KHZ LF:24DB/OCT,HF:24DB/OCT。 2、频率响应 50HZ-40KHZ(-10DB)。 3、声压级 101DB,1M ON AXIS。 4、单元配置 5" 低音+ 1"高音。 5、结构材质 MDF。 6、输出功率 LF:42W THD=0.01％,RL=4Ω ；HF=28W THD=0.02％,RL=8Ω。 7、信噪比 ≧94DB GAIN=MAX。 |
| 风雨操场 |  |
| 线阵全频音箱 | △要求有针对此项目的专业配套EASE Focus线性阵列声学建模，声学设计及测量系统专用软件，提供软件截图和该产品进入EASE库的证明文件。 音箱与音箱之间吊挂连接装置需要具有易连接性，能多角度调节音箱声音传播方向，提供相关技术说明资料。 单元配置 : 2*8″低音+Hi44T高音 频率响应 : 900Hz-20KHz 灵敏度 : 98dB (1m/w) 声压级 : 120dB 输出功率 : 350W Rms 最大功率 : 700W 额定阻抗 : 8 Ω 水平扩散角 : 100°垂直扩散角 : 0°-9° 分频点 : 2.7KHz |
| 线阵全频功放 | 8Ω:650W*2；4Ω:975W*2；桥接8Ω:1950W；桥接16Ω:1300W； 输出电压：72.1V；上升斜率：50V/us；输入灵敏度：1Vrms； 总谐波失真加噪声:0.03%；总谐波失真度：0.05%； 可测量互调失真度：0.05%；互调失真度：0.05%；串音：-70dB；频率响应：0～-2dB； 输入阻抗：平衡20KΩ,非平衡10KΩ；阻尼系数：≥300；信噪比：≥100dB； 电源需求 220VAC(±10%)；保护：过热保护、温度功率控制、过载保护、输出直流保护； |
| 二、三、四层观摩教室 |  |
| 主扩音箱 | △提供针对此项目的EASE软件的声场模拟图，并且投标的设备在声场图中需要满足国家标准。 单元配置：12″低音+HI34C高音 频率响应：50Hz-20KHz 灵敏度（1m/1w）：98 声压级（dB/1m）：123 最大声压级（dB/1m）：126 输出功率：450W 最大功率：900W 额定阻抗：8Ω 扩散角：H1120°× V110 |
| 辅助音箱 | 为保证声场的均匀性和声音的远距离传输，音箱的高音部分的扩散器使用略U型技术进行反射，提供相关技术说明资料。 单元配置：8″低音+HI25T高音 频率响应：60Hz-20KHz 灵敏度（1m/1w）：92 声压级（dB/1m）：113 输出功率：175W 最大功率：350W 额定阻抗：8Ω 扩散角：H80°× V60° |
| 主扩音箱功放 | 8Ω:650W*2；4Ω:975W*2；桥接8Ω:1950W；桥接16Ω:1300W； 输出电压：72.1V；上升斜率：50V/us；输入灵敏度：1Vrms； 总谐波失真加噪声:0.03%；总谐波失真度：0.05%； 可测量互调失真度：0.05%；互调失真度：0.05%；串音：-70dB； 频率响应：0～-2dB；输入阻抗：平衡20KΩ,非平衡10KΩ；阻尼系数：≥300；信噪比：≥100dB； 电源需求 220VAC(±10%)；保护：过热保护、温度功率控制、过载保护、输出直流保护； |
| 辅助音箱功放 | 8Ω：2×300W；4Ω：2×550W；2Ω：2×650W；桥接8Ω：800W； 输入灵敏度：0dB；输入阻抗：20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡) ； 频率响应：20Hz-20KHz@8Ω ；失真度：0.01%（1KHz，1W）；信噪比：110dB（A计权）； 电源供应： AC100-240V 50/60Hz ；过压欠压保护、短路及过载保护、温度过热保护、输出直流保护、输入信号压限 |
| 五层、六层会议室 |  |
| 主扩音箱 | △要求提供针对此项目的EASE软件的声场模拟图，并且投标的设备在声场图中需要满足国家标准。 单元配置：8″低音+HI25T高音 频率响应：60Hz-20KHz 灵敏度（1m/1w）：92 声压级（dB/1m）：113 输出功率：175W 最大功率：350W 额定阻抗：8Ω 扩散角：H80°× V60° |
| 主扩功放 | 8Ω：2×300W；4Ω：2×550W；2Ω：2×650W；桥接8Ω：800W； 输入灵敏度：0dB；输入阻抗：20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡) ； 频率响应：20Hz-20KHz@8Ω ；失真度：0.01%（1KHz，1W）；信噪比：110dB（A计权）； 电源供应： AC100-240V 50/60Hz ；过压欠压保护、短路及过载保护、温度过热保护、输出直流保护、输入信号压限 |
| 音乐教室、形体教室 |  |
| 主扩音箱 | △要求提供针对此项目的EASE软件的声场模拟图，并且投标的设备在声场图中需要满足国家标准。 单元配置：12″低音+HI34C高音 频率响应：50Hz-20KHz 灵敏度（1m/1w）：98 声压级（dB/1m）：123 输出功率：450W 最大功率：900W 额定阻抗：8Ω 扩散角：H1120°× V110 |
| 主扩音箱功放 | 8Ω:650W*2；4Ω:975W*2；桥接8Ω:1950W；桥接16Ω:1300W； 输出电压：72.1V；上升斜率：50V/us；输入灵敏度：1Vrms； 总谐波失真加噪声:0.03%；总谐波失真度：0.05%； 可测量互调失真度：0.05%；互调失真度：0.05%；串音：-70dB； 频率响应：0～-2dB；输入阻抗：平衡20KΩ,非平衡10KΩ；阻尼系数：≥300；信噪比：≥100dB； 电源需求 220VAC(±10%)；保护：过热保护、温度功率控制、过载保护、输出直流保护； |

| 信息发布系统 |  |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 旭洲、洲明、路明 |
| 质量保证 | ★提供原厂商针对该项目业主的三年免费质保承诺函 |
| P4全彩屏（报告厅） | 灯管参数： 纯红LED： 中心波长618nm-628nm 亮 度130-169mcd 灯芯：晶元 纯绿LED： 中心波长519nm-530nm 亮 度360-468mcd 灯芯：晶元 纯蓝LED： 中心波长465nm-480nm 亮 度42-55mcd 灯芯：晶元 单元板参数： 结构说明：每个像素点内采用1红1纯绿1纯蓝共3颗发光芯片合装在1个SMD灯中。 像素点间距 4mm 红：晶 绿蓝：晶元（国星金线封装） 模组尺寸 256mm*128mm；显示分辨率 64*32；物理密度 62500点/㎡；发光点颜色 1R1G1B 屏体参数： 屏体重量：≤40kg/㎡；最佳视角：水平120度，垂直120度 控 制 方式：同步控制；驱 动 器件：恒流驱动；驱 动 方式：1/16扫；换 帧 频率：≥60帧/秒；刷 新 频 率：≥960HZ 灰度 / 颜 色：红绿蓝各1024级，可显示16.7M颜色；白平衡 亮 度：1000-1200cd/m2；亮度调节方式：软件调节100级可调 平均无故障时间：≥10000小时；寿 命：10万小时；平 整 度：任意相邻像素间<0.5mm、模块拼接间隙<1mm 均 匀 性：像素光强、模块亮度均匀；开关电源：明纬或台达 有效通讯距离：≤120m（超五类双绞线，无中继），多模光纤500m，单模光纤20km 防静电、同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
| P10室内全彩屏（风雨操场） | 灯管参数： 纯红LED 618nm-628nm 130-169mcd 晶元 纯绿LED 519nm-530nm 360-468mcd 晶元 纯蓝LED 465nm-480nm 42-55mcd 晶元 单元板参数： 像素点间距 10mm 模组尺寸 320mm*160mm；显示分辨率 32*16；物理密度 10000点/㎡；发光点颜色 1R1G1B 屏体参数： 屏体重量：≤40kg/㎡；最 佳 视 距：4m-50m；最 佳 视 角：水平120度，垂直120度；， 驱 动 器件：恒流驱动；驱 动 方式：1/16扫；换 帧 频率：≥60帧/秒；刷 新 频 率：≥1000HZ 灰度 / 颜 色：红绿蓝各256级，可显示16.7M颜色；白平衡 亮 度：1000-1200cd/m2；亮度调节方式：软件调节100级可调 平均无故障时间：≥10000小时 寿 命：10万小时 平 整 度：任意相邻像素间<0.5mm、模块拼接间隙<1mm 有效通讯距离：≤120m（超五类双绞线，无中继），多模光纤500m，单模光纤20km 防静电、同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
| P10室外全彩屏（1#楼外墙） | 灯管参数： 亮度：红色发光二极管1600mcd；绿色发光二极管3400mcd；蓝色发光二极管750mcd 半功率角：红色发光二极管110°/60°；绿色发光二极管 110°/60°；蓝色发光二极管 110°/60° 典型波长值：红色发光二极管625nm；绿色发光二极管 525nm；蓝色发光二极管 470nm 屏体参数： 发光二极管：红：乾照 绿蓝：华灿（国星金线封装） 物理间距 10mm；象素密度 10000/平方米 防护等级 全防水箱体，前部IP66，后部IP54 箱体平整度 ≤1mm 系统防护 防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、抗震动、抗雷击、系统具有烟雾报警和温升报警功能 单点校正 具有单个发光管的颜色校正及亮度校正 校正前亮度 ≥7000尼特；白平衡亮度 ≥6500尼特；色温 3200K—9300K可调 水平、垂直视角 水平≥120° 垂直≥60° 亮度调节范围 手动、自动0-100%连续亮度调节（无灰度损失） 模组亮度不均匀性 ≤±1.5％；对比度 ≥6000:1 电源峰值功耗 要求不大于1000瓦/平方米 换帧频率 ≥60赫兹；刷新率 ≥1000赫兹 视频处理 具有视频非线性补偿能力；具备无级缩放功能，具备多路播放信息输入及多路播放信息输出并自由选择切换 视频处理器件 专用视频处理器，可处理高清视频源， 控制方式 同步 失控点 <1/10000；连续工作时间 ≥72小时；平均无故障时间 >10000小时 |
| P10室外双色（智能接送系统显示屏） | 灯管参数： 亮度：红色发光二极管1600mcd ；绿色发光二极管3400mcd； 半功率角：红色发光二极管110°/60°；绿色发光二极管 110°/60°； 典型波长值：红色发光二极管625nm；绿色发光二极管 525nm； 屏体参数： 发光二极管：红：三安 绿蓝：三安（安普光封装） 物理间距 10mm；象素密度 10000/平方米 防护等级 全防水箱体，前部IP66，后部IP54 箱体平整度 ≤1mm 系统防护 防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、抗震动、抗雷击、系统具有烟雾报警和温升报警功能 单点校正 具有单个发光管的颜色校正及亮度校正 校正前亮度 ≥4000尼特；白平衡亮度 ≥3500尼特；色温 3200K—9300K可调 水平、垂直视角 水平≥120° 垂直≥60° 亮度调节范围 手动、自动0-100%连续亮度调节（无灰度损失） 模组亮度不均匀性 ≤±1.5％；对比度 ≥6000:1 信号处理位数 色度处理：16比特 灰度处理：10比特 电源峰值功耗 要求不大于1000瓦/平方米 换帧频率 ≥60赫兹；刷新率 ≥300赫兹 视频处理：具有视频非线性补偿能力；具备无级缩放功能，具备多路播放信息输入及多路播放信息输出并自由选择切换 视频处理器件 专用视频处理器，可处理高清视频源， 控制方式 同步 失控点 <1/10000；连续工作时间 ≥72小时；平均无故障时间 >10000小时 |
| 智能接送引导系统 | 一体化智能接送设备，要求采用ARM嵌入式设计，内置感应读头，箱体防水处理，TCP/IP通迅方式，自带七寸彩色显示屏； 输出接口可以接单色LED屏，双色LED屏，HDMI高清电视，语音自同步播报输出。 一体机智能接送设备应能自动读取班级信息，联动显示在显示设备上，如：LED全彩屏、LED双色屏、电视机等。同时联动后端的语音播放设备，播报显示设备上显示的内容。播报内容可根据需要进行循环播报。 △显示设备上显示的内容可根据需要进行自定义，至少应包括以下内容：正在放学的班级信息、在等待区等待放学的班级信息、已经放学了的班级的出门时间、现在时间日期等。 对于已经放学的班级信息可根据需要设置在显示设备上停留的时间。 |

# 第八章 格式附表

## 附件一：授权委托书

本授权书声明：________________________________________（投标人名称）的_________________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权______________________________（被授权人的姓名、职务）为合法代理人，并授权其全权负责参加本次政府采购招标的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职        务：

单位名称：

地        址：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职       务：

单位名称：

地        址：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件二：投标人声明函

常州市天宁区政府采购中心：

我单位收到本次招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加竞争，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、应标材料在开标、评标、决标的全过程中，不作任何更改和变动。

3、愿意按照规定交纳履约保证金。

4、我单位如果未按标书要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受采购中心的处罚。

投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法人代表或代理人签名：

投标单位公章：

年  月  日

## 附件三：开标一览表

投标人名称（公章）：

招标编号：

单位：人民币（万元）

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 常州市局前街小学（本部校区）校安改造工程 智能化项目 |  |

项目建设工期：自    年  月   日至   年   月   日，共     日历天

法人代表或代理人签字：

职务：    日期：

注：此表与投标书正本一并封装在同一封包内。

项目总价：包括深化设计、设备采购、安装、调试、培训、维护、验收及完成整个项目所产生的其它所有费用。

## 附表四：产品质保函

## 附件五：投标报价表

系统设备材料分项报价清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标人民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人代表或代理人签名：

## 附件六：参加本项目小组成员一览

投标人名称（公章）：

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标单位正式职工。

法人代表或代理人签字：

职务：    日期：

## 附件七：相关业绩案例一览表

投标人名称（公章）：

招标编号：

单位：人民币（万元）

| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附合同复印件、验收报告。

法人代表或代理人签字：

职务：    日期：

## 附件八：技术参数偏离表

技术参数偏离表

| 设备名称 | 品牌、型号及产地 | 标书要求参数 | 投标设备参数 | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法人代表或代理人签名：

注：请投标人按照以上表格形式逐项应答配置要求内容。偏离值一栏内填写“无偏离、正偏离或负偏离”。提供投标产品的彩页/样本/技术资料等，评标以此为依据；彩页/样本/技术资料单独封装一份，写明项目名称和投标人名称。

附件九、

售后服务承诺

我公司就“”服务承诺如下：

投标单位：（章）

法人代表或代理人签名：

日    期：

## 附表十：评分信息表

| 序号 | 评分项 | 权重 | 标书页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表或代理人签字：

职务：                           日期：

## 附件十一：项目经理无在建承诺函

拟派项目经理无在建承诺书

常州市局前街小学：

我方在此承诺，拟派的项目经理在常州市局前街小学（本部校区）校安改造工程智能化工程项目招投标过程中无任何在建工程，并保证若我方中标拟派的项目经理只承接本工程不再担任其他工程的任何职务。若违反以上承诺，愿意承担因我方就此所引起的一切责任和义务。

特此承诺。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：

（盖章或签字）

2016 年   月   日